LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

Rangkaian Campuran & Hukum Kirchhoff

Jenjang: SMA (Kelas 12)  ·  Simulasi: "Rangkaian Campuran & Hukum Kirchhoff"

Nama Siswa: ________________________________________

Kelas: _________________________

Tanggal: _________________________

## A. Tujuan Pembelajaran

- Siswa dapat menganalisis rangkaian listrik campuran (gabungan seri dan paralel).

- Siswa dapat membuktikan dan menerapkan Hukum I Kirchhoff (hukum titik cabang / KCL).

- Siswa dapat menghitung energi listrik (W = P·t) dan mengonversinya ke kWh serta estimasi biaya.

## B. Dasar Teori Singkat

Pada rangkaian campuran, R2 dan R3 yang tersusun paralel terlebih dahulu digabung menjadi hambatan pengganti R23 = (R2×R3)/(R2+R3), kemudian dijumlahkan secara seri dengan R1: R total = R1 + R23.

Hukum I Kirchhoff (Hukum Titik Cabang) menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut: I1 = I2 + I3 pada rangkaian ini.

Energi listrik dihitung dengan W = P × t (P dalam watt, t dalam jam menghasilkan satuan Wh, dibagi 1000 menjadi kWh). Biaya listrik dihitung dengan mengalikan energi (kWh) dengan tarif per kWh.

## C. Alat dan Bahan

- Komputer / laptop / tablet dengan akses internet

- Simulasi "Rangkaian Campuran & Hukum Kirchhoff" (buka melalui tautan atau alamat website yang diberikan guru)

- Kalkulator dan alat tulis

## D. Langkah Kegiatan

- Bukalah simulasi pada perangkatmu.

- Atur tegangan sumber (V) serta nilai R1, R2, dan R3 sesuai keinginan.

- Hitung terlebih dahulu R23, R total, dan I1 secara manual di kertas sebelum melihat hasil pada simulasi.

- Gunakan tombol/klik pada gambar rangkaian untuk memverifikasi jawabanmu, dan amati kotak Verifikasi Hukum Kirchhoff.

- Catat hasilnya pada Tabel Pengamatan, lalu tekan "Catat Konfigurasi Ini".

- Gunakan Kalkulator Energi Listrik untuk menghitung energi dan biaya pemakaian rangkaian tersebut selama beberapa jam.

- Ulangi langkah 2-6 dengan minimal 3 kombinasi nilai yang berbeda.

## E. Tabel Pengamatan

| No | V (Volt) | R1 (Ω) | R2 (Ω) | R3 (Ω) | R total (Ω) | I1 (A) | I2 = I3? (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

## F. Soal Perhitungan

- Sebuah rangkaian memiliki R1 = 5 Ω tersusun seri dengan gabungan paralel R2 = 10 Ω dan R3 = 10 Ω, dihubungkan pada sumber tegangan 15 V. Hitunglah: R23, R total, I1, V1, V23, I2, dan I3!

- Sebuah lampu bertuliskan "100 W" menyala selama 8 jam setiap hari. Hitunglah energi listrik yang digunakan dalam satu bulan (30 hari) dalam kWh, dan perkiraan biayanya jika tarif listrik Rp1.500/kWh!

- Buktikan secara matematis bahwa untuk rangkaian pada soal nomor 1, berlaku I1 = I2 + I3!

## G. Pertanyaan Diskusi

- Berdasarkan hasil percobaanmu, apakah I1 selalu sama dengan I2 + I3 pada setiap kombinasi nilai yang kamu coba? Apa yang dibuktikan oleh hal ini?

- Jika nilai R2 diperbesar sementara R3 tetap, apa yang terjadi pada I2 dan I3? Jelaskan menggunakan konsep hambatan dan Hukum Ohm.

- Sebuah rumah menggunakan beberapa alat listrik dengan rangkaian campuran (sebagian seri, sebagian paralel). Mengapa pemahaman rangkaian campuran dan Hukum Kirchhoff penting bagi teknisi listrik dalam mendesain instalasi rumah?

## H. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulanmu tentang cara menganalisis rangkaian campuran serta penerapan Hukum I Kirchhoff:

Paraf Guru: _______________        Nilai: _______________