LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

Rangkaian Listrik Seri dan Paralel

Jenjang: SMP (Kelas 9)  ·  Simulasi: "Lab Rangkaian Listrik"

Nama Siswa: ________________________________________

Kelas: _________________________

Tanggal: _________________________

## A. Tujuan Pembelajaran

- Siswa dapat menjelaskan Hukum Ohm (V = I × R).

- Siswa dapat menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan paralel.

- Siswa dapat membandingkan sifat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel.

- Siswa dapat menjelaskan penerapan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari.

## B. Dasar Teori Singkat

Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan (V) sebanding dengan arus (I) dan hambatan (R): V = I × R.

Pada rangkaian seri, hambatan total dihitung dengan R total = R1 + R2 + ...  Arus listrik yang mengalir di setiap komponen besarnya sama, sedangkan tegangan terbagi sesuai besar hambatan masing-masing.

Pada rangkaian paralel, hambatan total dihitung dengan 1/R total = 1/R1 + 1/R2 + ...  Tegangan pada setiap cabang besarnya sama (sama dengan tegangan sumber), sedangkan arus terbagi sesuai besar hambatan masing-masing cabang.

## C. Alat dan Bahan

- Komputer / laptop / tablet dengan akses internet

- Simulasi "Lab Rangkaian Listrik" (buka melalui tautan atau alamat website yang diberikan guru)

- Kalkulator dan alat tulis

## D. Langkah Kegiatan

- Bukalah simulasi "Lab Rangkaian Listrik" pada perangkatmu.

- Pilih mode rangkaian Seri, atur tegangan (V) serta hambatan R1 dan R2 sesuai keinginan.

- Gunakan tombol/klik pada gambar rangkaian untuk mengukur nilai V, I, R, dan P pada masing-masing lampu maupun total rangkaian.

- Catat hasilnya pada Tabel Pengamatan, lalu tekan "Catat Konfigurasi Ini".

- Ulangi langkah 2-4 untuk mode Paralel dengan nilai V, R1, R2 yang sama seperti pada mode Seri, agar dapat dibandingkan.

- Ulangi sekali lagi dengan kombinasi R1 dan R2 yang berbeda untuk melihat pengaruhnya pada masing-masing mode.

## E. Tabel Pengamatan

| No | Mode | V (Volt) | R1 (Ω) | R2 (Ω) | R total (Ω) | I total (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

## F. Soal Perhitungan

- Dua buah lampu dengan hambatan 6 Ω dan 4 Ω dipasang seri pada baterai 12 V. Hitunglah hambatan total, arus total, serta tegangan pada masing-masing lampu!

- Dua buah lampu dengan hambatan 6 Ω dan 4 Ω dipasang paralel pada baterai 12 V. Hitunglah hambatan total, arus pada masing-masing lampu, serta arus total!

- Berdasarkan jawaban nomor 1 dan 2, rangkaian manakah yang menghasilkan hambatan total lebih kecil? Jelaskan mengapa demikian!

## G. Pertanyaan Diskusi

- Berdasarkan hasil percobaanmu, pada rangkaian manakah nyala kedua lampu terlihat lebih terang jika R1 ≠ R2? Jelaskan berdasarkan nilai daya (P) yang terukur.

- Jika salah satu lampu pada rangkaian seri putus/dilepas, apa yang terjadi pada lampu yang lain? Bagaimana jika ini terjadi pada rangkaian paralel?

- Mengapa instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel, bukan rangkaian seri?

## H. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan sifat arus, tegangan, dan hambatan total pada rangkaian seri dan paralel:

Paraf Guru: _______________        Nilai: _______________